# 采购项目内容及要求

一、采购内容：咸宁烟草物流车辆识别系统采购项目

二、合同履行期限：合同签订后15个日历日内安装、调试完毕。

三、采购项目需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空降闸 | 1.起落杆运行平稳，不抖杆,颜色、长度可选，落地无异响； 2.双杆中心对称安装； 3.竖管交叉重叠式结构，门排收拢紧凑； 4.具备防砸车装置； 5.具备抗风装置； 6.材质为加厚铝合金； 7.起落时间≤5秒； 8.工作温度：-30℃至70℃； 9.防水等级符合国家标准或者行业标准； 10.紧急情况下可手动开启。 | 2 | 套 |
| 2 | 车辆识别一体机 | 1.能双向识别车牌，且识别率≥99.9%； 2.摄像头≥500万像素； 3.配备遥控信号接收； 4.工作温度：-30℃至70℃； 5.具备补光灯； 6.有语音播报功能； 7.有图像抓拍功能； 8.有显示屏，可显示车牌和图片； 9.脱机状态能自动识别车牌。 | 2 | 套 |
| 3 | 车辆检测器 | 1.检测精准度≥99%；2.与主机联动； 3.能检测大货车和小型车。 | 2 | 套 |
| 4 | 人行通道门 | 1.摆闸，带锁，角度、高度、宽度可选； 2.有只能防夹功能； 3.紧急情况下可手动开启； 4.可通过遥控器、按钮、刷卡、人脸等方式开关； 5.关门力度、开门时间可以调节。 | 2 | 套 |
| 5 | 人脸识别主机 | 1.识别率≥99%； 2.具备体温探测功能； 3.具备活体检测功能； 4.有数据存储和导出功能； 5.有显示屏，可显示人脸、体温等信息。 | 2 | 套 |
| 6 | 管理软件 | 1.具备车牌授权管理、车辆管理、车牌抓拍、视频监视、分部控制（在网络其他节点可同时操作软件）等功能的停车场管理系统软件； 2.具备人脸授权管理、人员管理、露脸抓拍等功能的管理系统软件； 3.软件具有永久使用权； 4.存储记录保持一年以上； 5.有数据存储和导出功能。 | 2 | 套 |
| 7 | 应急开闸遥控器 | 1.手动固定开关1个； 2.四个遥控器，遥控距离≥30米。 | 2 | 套 |
| 8 | 布线和基础建设 | 1.拆除原设备； 2.安装调试新设备； 3.电源； 4.垃圾清运。 | 2 | 项 |

四、采购要求

（一）交货地点：湖北省烟草公司咸宁市公司物流中心（银泉大道263号）。

（二）交货时间：合同签订后15个日历日内安装、调试完毕。

（三）付款方式：供应商安装调试完毕，经采购人最终验收合格试运行正常后15个日历日内，供应商提供合法有效增值税专用发票，采购人收到发票后在10个工作日内一次性以转账方式支付。

（四）供应商将所有设备一次运至交货地点，并于到货前24小时将到货名称、品牌、型号、数量、规格及留意事项等以书面形式告知采购人。到货后，双方均须在场并确认设备的完好性后，由采购人验货。

（五）供应商须自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

（六）设施设备出现故障时，供应商须在约定时限内派人抵达现场进行维修，质保期内免费更换所需材料及维修服务。

（七）供应商需充分考虑完成本项目的所有费用,包含但不限于系统设备采购费用、装卸运输费用、安装调试费、辅材费用、人工费用、税费、路面破土及修复费等费用。

（八）供应商须承诺整套设备质保期为三年。