现代电气实训考核装置

一、预算总价：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代电气 实训考核装置 | 套 | 30 | 8000.00 | 240000.00 |

二、总体要求：

1．要求由网孔板组成，学生可通过实训线路进行元器件的布局，安装接线全部由学生自行完成，培养学生的动手能力和操作技能。实训项目可自行确定，选择相应的元器件来完成实训项目，也可作为电工考证设备使用。

2．电气控制线路元器件都装在网孔板上，操作方便、更换便捷，可扩展功能或开发新实训。

3．操作台只需三相四线的交流电源即可投入使用，占地面积小，节约用房、减少基建投资。

4．设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器，确保操作者的安全。

5.网孔板为挂件式，采用1.5mm 厚的不锈钢板，网孔板的尺寸为1350×800（mm）,孔大小为5mm×10mm。

6.配套的实训连接导线采用高可靠护套结构手枪插连接线，里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套镀青铜弹片，接触优良。

7.具有市级或以上有资质的检测机构出具的产品检测报告复印件,原件随带备查。

三、参数要求：

（一）技术参数：

1、工作电源：AC 380（1±10％）V；

2、环境温度：-10°C ~ +40°C；

3、相对湿度：<85％（25°C）；

4、装置容量：<1.5KVA；

5、重量：50kg；

6、外形尺寸1800×880×700 （mm）；

7、网孔板面积：1350×800（mm）。

（二）实训项目：

1、单相启动停止控制电路

2、异步电动机点动控制电路

3、异步电动机两地控制电路

4、异步电动机联锁正反转控制电路

5、双重联锁控制电路

6、自动顺序控制电路

7、手动顺序启动

8、异步电动机星、三角控制电路

9、异步电动机能耗制动控制电路

10、按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路

11、接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路

12、双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路

13、单向减压启动及反接制动控制线路

14、异步电动机反接制动控制电路

15、自动往返控制线路

16、正反转点动、启动控制电路

17、带有点动的自动往返控制电路

18、异步电动机自锁控制电路

19、异步电动机单相点动、启动控制电路

20、三相异步电动机定子串电阻减压启动手动控制线路

21、三相异步电动机定子串电阻减压启动自动控制线路

22、接触器控制双速电动机的控制线路

23、时间继电器控制双速电机的控制线路

24、C620-1型车床控制电路

25、电动葫芦控制电路

（三）单组器件配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量（每台） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式网孔板带仪表平台， 4路千分之一精度数显电压指示，3路千分之一精度数显电流指示 | 1 | 套 |
| 2 | 断路器DZ47LE-32 三相四线 | 3 | 套 |
| 3 | 断路器2P NXB-63 2P C6 | 2 | 套 |
| 4 | 熔断器1P、2P、3P RT28N-32 10*38 | 1 | 套 |
| 5 | 交流接触器 CJX2-09 | 6 | 只 |
| 6 | 辅助触头F4-22 | 6 | 只 |
| 7 | 热继电器 NR2-25 | 2 | 只 |
| 8 | 时间继电器 JSZ3A-B | 4 | 只 |
| 9 | 直流24V开关电源 | 1 | 只 |
| 10 | 行程开关 JSZ3A-B | 4 | 只 |
| 11 | RT28N-32熔芯 | 1 | 盒 |
| 12 | 三联复合按钮 NP2-E3501 | 1 | 只 |
| 13 | 220V组合三位指示灯 红、绿、黄各一 | 1 | 套 |
| 14 | 指示灯按钮盒3位 | 1 | 个 |
| 15 | 接线端子排 JT系列 | 5 | 只 |
| 16 | G型导轨（铝合金） | 1 | 根 |
| 17 | 扎带（3*100mm）、M4螺丝（带帽） | 1 | 批 |
| 18 | 三相异步电动机（380V 120W） | 1 | 台 |
| 19 | 铜芯软导线 0.75平方 | 1 | 卷 |
| 20 | 铜芯软导线 0.5平方 | 1 | 卷 |
| 21 | 指示灯380V | 1 | 个 |
| 22 | 急停按钮 LA68 | 2 | 只 |
| 23 | 旋钮 两档 | 2 | 只 |
| 24 | 旋钮 三档 | 2 | 只 |
| 25 | 空按钮盒 两位 | 1 | 个 |
| 26 | 继电器JZX-22F（D）/2Z DC24V | 6 | 只 |
| 27 | 线槽25×25 银灰色 | 6 | 米 |
| 28 | 剥线钳 | 1 | 把 |
| 29 | 内螺角扳手 | 1 | 把 |
| 30 | 5×100“十”“一”起各一 | 1 | 套 |
| 31 | PU高压防爆气管4x2.5mm 200m 蓝色 | 1 | 卷 |
| 32 | PU高压防爆气管4x2.5mm 200m 红色 | 1 | 卷 |
| 33 | PU高压防爆气管6x4 200m 蓝色 | 1 | 卷 |
| 34 | PU高压防爆气管6x4 200m 红色 | 1 | 卷 |