采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内IP有源音箱 | 对 | 60 | 和原有系统无缝对接 |
| 2 | 壁挂音箱 | 只 | 70 | 和原有系统无缝对接 |
| 3 | 460W定压功放 | 台 | 4 | 和原有系统无缝对接 |
| 4 | 主备切换器 | 台 | 1 | 和原有系统无缝对接 |
| 5 | 前置放大器 | 台 | 2 | 和原有系统无缝对接 |
| 6 | 800W定压功放 | 台 | 2 | 和原有系统无缝对接 |
| 7 | 560W定压功放 | 台 | 2 | 和原有系统无缝对接 |
| 8 | 室外防水音柱60W | 只 | 6 | 和原有系统无缝对接 |
| 9 | 解码器 | 台 | 1 | 和原有系统无缝对接 |
| 10 | 真分集演出话筒手持 | 套 | 1 | 和原有系统无缝对接 |
| 11 | 室外防水音柱40W | 只 | 4 | 和原有系统无缝对接 |
| 12 | IP机架式360W定压功放 | 台 | 5 | 和原有系统无缝对接 |
| 13 | IP音频采集器 | 台 | 2 | 和原有系统无缝对接 |
| 14 | 千兆光模块 | 对 | 10 |  |
| 15 | 户外光缆 | 米 | 2000 |  |
| 16 | 交换机 | 台 | 8 |  |
| 17 | 设备机柜 | 台 | 4 |  |
| 18 | 24U机柜 | 台 | 1 |  |
| 19 | 网线 | 米 | 3000 |  |
| 20 | 2*2.0音箱线 | 米 | 300 |  |
| 21 | 2*1.5音箱线 | 米 | 9500 |  |
| 22 | 2*0.75音箱线 | 米 | 1000 |  |
| 23 | 人工/其它辅材 | 项 | 1 |  |

技术参数表

| 序号 | 资产名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内IP有源音箱 | 1、专业一体化壁挂式设计，外观采用ABS抗摔材料，弧形发射面设计，声音清晰洪亮，覆盖角度广，和原有系统无缝对接。 |
|  |  | 2、服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒和线路输入音量。 |
|  |  | ▲3、≥1路网络接口，≥1路线路输入,≥1路麦克风输入，≥1组功率输出。 |
|  |  | ▲4、≥5.5寸布盆低音，≥20芯蚕丝高音3寸丝滑高音。 |
|  |  | 5、1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先、定压通道次之，自动检测切换。 |
|  |  | 6、支持WEB登录查看及修改系统参数。 |
|  |  | 7、信噪比：≥90dB |
|  |  | 8、频率响应：60Hz-18KHz |
|  |  | 9、灵敏度：≥97dB |
|  |  | ▲10、所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供“IP网络有源音箱管理软件”的相关技术证明或自主产权证明文件 |
|  |  | 副箱： |
|  |  | 1、加厚ABS材质外盒，优质铝网面罩，两层防水线圈设计，防水放腐蚀，和原有系统无缝对接。 |
|  |  | 2、采用弧形发射面设计，声音覆盖角度广，美观大方。 |
|  |  | 3、支持U形支架横装、U形支架竖装、V形支架75°辐射角度安装、葫芦孔壁装四种安装方式。 |
|  |  | 4、功率：≥30 |
|  |  | 5、阻抗：8Ω |
|  |  | 6、喇叭单元：≥5.5"×1 3"×1 |
|  |  | 7、频率响应：60Hz-18KHz |
|  |  | 8、灵敏度：≥97dB±3dB |
| 2 | 壁挂音箱 | 1、室内壁挂音箱，独特的外观设计，声音辐射面广。 |
|  |  | 2、二分频设计，内置丝膜高音单元。 |
|  |  | 3、额定功率：≥10W/15W |
|  |  | 4、输入：70V/100V |
|  |  | 5、阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ |
|  |  | 6、灵敏度：≥92dB |
|  |  | 7、频率响应：110Hz-15KHz |
|  |  | 8、喇叭单元：≥5.5"×1 1.5"×1 |
|  |  | 9、防护等级：≥IP×5防尘 |
| 3 | 460W定压功放 | ▲1、1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。（投标时提供实物图片证明） |
|  |  | 2、D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。 |
|  |  | 3、具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号。 |
|  |  | 4、具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。 |
|  |  | 5、具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 |
|  |  | ▲6、支持消防报警输入功能，ALARM IN具最高优先权，信号输入时自动默音。（投标时提供实物接口图片证明） |
|  |  | 7、内置≥460W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 |
|  |  | 8、工作状态≥6个信号灯实时指示，一目了然。 |
|  |  | 9、输入灵敏度/阻抗：MIC:25mV/600Ω，不平衡TRS端子输入；AUX:350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 |
|  |  | 10、输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡RCA端子输入 |
|  |  | 11、过载源电动势：MIC:＞12dB，不平衡TRS端子输入；AUX:＞20dB，不平衡RCA端子输入 |
|  |  | 12、频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) |
|  |  | 13、信噪比：MIC，66dB；AUX，80dB |
|  |  | 14、总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 |
|  |  | 15、默音功能：MIC优先其他通道 |
|  |  | 16、通道串音衰减：≤50dB |
| 4 | 主备切换器 | 1、标准机架设计，2U铝合金面板，适用于机柜或桌面安装。 |
|  |  | 2、实时检测主备功放状态监测，并以不同的LED颜色指示。 |
|  |  | 3、主功放故障后0.1秒内自动切换到备用功放。 |
|  |  | 4、自动发现功放故障并在主功放和备用功放之间实现自动转换。 |
|  |  | 5、支持不少于1主1备到4主4备的主备功放通道数量配置，分别进行主功放和备用功放自动切换。（选配功能） |
|  |  | 6、主备功放矩阵式切换，断电将直通辅助信号和100V扬声器信号。 |
|  |  | 7、智能保护功能，喇叭短路将自动断开功放和喇叭连接。 |
|  |  | 8、超强带负载能力，最大支持15A音频信号输入。 |
|  |  | 9、线路输入：10KΩ，0.775V非平衡 |
|  |  | 10、巡回检测周期：500ms巡回检测8次 |
|  |  | 11、可控功率：3KW(每个通道) |
|  |  | 12、主功放通道：≥4组 |
|  |  | 13、备用功放通道：≥4组 |
|  |  | 14、输出通道：≥4组 |
|  |  | 15、线路输入：10KΩ，0.775V非平衡 |
|  |  | 16、巡回检测周期：500ms巡回检测8次 |
|  |  | 17、可控功率：3KW（每个通道） |
| 5 | 前置放大器 | ▲1、1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。（投标时提供实物图片证明） |
|  |  | ▲2、≥10个输入通道:包括4路XLR、TRS二合一接口话筒(MIC)输入，1路TRS接口强切话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入。 |
|  |  | 3、≥2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口。 |
|  |  | 4、MIC 1具有钟声提示开关，点击可发出钟声提醒。 |
|  |  | ▲5、话筒接口带+48V幻象电源带有独立幻象电源开关，为电容话筒提供电源。（投标需提供实物接口图片证明） |
|  |  | 6、话筒输入：5mV/600Ω 非平衡 |
|  |  | 7、辅助输入：3500mV/10KΩ 非平衡 |
|  |  | 8、紧急话筒输入：5mV-25mV/600Ω 非平衡 |
|  |  | 9、紧急线路输入：200mV-1000mV/10KΩ 非平衡 |
|  |  | 10、音频输出：10KΩ，0-6V非平衡 |
|  |  | 11、输出静噪：≤3mV |
|  |  | 12、频率响应：20Hz-20KHz |
|  |  | 13、信噪比：MIC 输入：50dB AUX输入：80dB |
| 6 | 800W定压功放 | ▲1、1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。（投标时提供实物图片证明） |
|  |  | 2、D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。 |
|  |  | 3、具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号。 |
|  |  | 4、具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。 |
|  |  | 5、具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 |
|  |  | ▲6、支持消防报警输入功能，ALARM IN具最高优先权，信号输入时自动默音。（投标时提供实物接口图片证明） |
|  |  | 7、内置≥800W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 |
|  |  | 8、工作状态≥6个信号灯实时指示，一目了然。 |
|  |  | 9、输入灵敏度/阻抗：MIC:25mV/600Ω，不平衡TRS端子输入；AUX:350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 |
|  |  | 10、输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡RCA端子输入 |
|  |  | 11、过载源电动势：MIC:＞12dB，不平衡TRS端子输入；AUX:＞20dB，不平衡RCA端子输入 |
|  |  | 12、频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) |
|  |  | 13、信噪比：MIC，66dB；AUX，80dB |
|  |  | 14、总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 |
|  |  | 15、默音功能：MIC优先其他通道 |
|  |  | 16、通道串音衰减：≤50dB |
| 7 | 560W定压功放 | 1、标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 |
|  |  | 2、一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮。 |
|  |  | 3、具有开关播放MP3功能按键：包括蓝牙、收音机、USB/SD卡播放，小屏幕显示播放状态。 |
|  |  | 4、≥6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口。1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 |
|  |  | 5、MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 |
|  |  | 6、≥6路分区按键开关及指示灯，打开分区时，该分区指示灯亮。 |
|  |  | 7、线路安全工作区保护，完善的温度保护功能、峰值负反馈保护。 |
|  |  | 8、额定功率：≥560W |
|  |  | 9、输出方式：70V，100V，4-16Ω |
|  |  | 10、频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) |
|  |  | 11、信噪比：MIC1，2，3：≥66dB。AUX1，2，3：≥80dB |
|  |  | ▲12、所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供“6分区USB合并式功率放大器控制软件”的相关技术证明或自主产权证明文件； |
| 8 | 室外防水音柱60W | 1、室内外铝制结构，防水防锈，坚固耐用。 |
|  |  | 2、适用于室内外各种环境之中。 |
|  |  | 3、额定功率：≥60W |
|  |  | 4、输入：100V |
|  |  | 5、阻抗：167Ω |
|  |  | 6、灵敏度：≥98dB |
|  |  | 7、频率响应：50Hz-18KHz。 |
|  |  | 8、喇叭单元：≥5"×2 3"×1 |
|  |  | 9、防护等级：≥IPX6防水 |
| 9 | 解码器 | 1、前置IP机架式解码器，标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 |
|  |  | 2、前面板带一个USB接口，可插入U盘播放U盘上的音频文件。 |
|  |  | 3、具有液晶屏，具点播功能，通过遥控器点播服务器上的节目内容、从本地线路输出。。 |
|  |  | 4、≥2路万能电源插座，可接功放或其他用电设备，电源最大输出功率不低于1000W。 |
|  |  | 5、具两组10W功率输出接口，输出至定阻扬声器。 |
|  |  | 6、信噪比：≥90dB |
|  |  | 7、频率响应：20Hz-16KHz |
|  |  | ▲8、接口不少于：1路RJ45网口、1路话筒输入、1组线路输入、1组线路输出、1路短路输出、1路24V强切输出、2路受控电源、2组功率输出（投标时需提供实物接口图片证明）。 |
|  |  | ▲9、为保证生产厂家拥有核心自主知识产权，投标时需提供相应软件著作权证书 |
|  |  | ▲10、要求提供第三方检验检测机构出具的国家强制性产品认试检测报告 |
| 10 | 真分集演出话筒手持 | 1、具有LED液晶屏显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率，状态一目了然； |
|  |  | 2、具有频率自动选定功能，自动回避干扰； |
|  |  | 3、灵敏度可调，接收距离从25米-60米之间可以分段设置； |
|  |  | 4、全新独特ID编码功能，对周围环境或≥10台叠机多套使用，具备优良的抗干扰能力 |
|  |  | 5、支持自动搜索无干扰信道功能，PLL相位锁定频率合成振荡模式； |
|  |  | ▲6、双频道频道组数，可切换频率数≥ 400组；（投标时提供产品功能演示视频） |
|  |  | 7、载波频率： UHF频段（640.125~690.000 MHz）； |
|  |  | 8、灵敏度： 在偏移度等于40KHz,输入6dBμ V时，S/N>80dB； |
|  |  | 9、最大偏移度： ±68KHz具有音量扩展 ； |
|  |  | 10、频带宽度： 50MHz，频率间隔：125KHz； |
|  |  | 11、话筒输出功率： 30MW； |
|  |  | 12、综合S/N比： ±105dB(1KHz-A) |
|  |  | 13、综合失真度： <0.5% @ 1KHz |
|  |  | 14、综合频率响应： 50Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路 |
|  |  | 15、最大输出电压： 平衡式MIC-LEVEL-0dBV/600Ω,非平衡式0dBV/600Ω |
|  |  | 16、音频输出：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出 ； |
|  |  | 17、音量输出调整： 输出电平可随意调整 |
|  |  | 18、静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 |
|  |  | 19、麦克风使用易购的5号电池，续用时间达≥8小时 |
|  |  | 20、天线座带DC9V供电，可直接接放大天线使用； |
|  |  | ▲21、接收机有≥7档SQ，可调节接收机灵敏度，可适配更多环境；（投标时提供产品功能演示视频） |
|  |  | 22、还原性好，天线分集，接收距离达≥160米远，适用于大型多功能厅，演出及一些高端会场 |
|  |  | ▲23、要求所投产品具有“无线电发射设备型号核准证”证书，提供证书复制件，证书编号网上可查询； |
|  |  | ▲24、所投设备生产厂家的无线话筒必须拥有自主的知识产权，要求提供“无线话筒控制软件”的相关技术证明或自主产权证明文件（复印件） |
| 11 | 室外防水音柱40W | 1、室内外铝制结构，防水防锈，坚固耐用。 |
|  |  | 2、适用于室内外各种环境之中。 |
|  |  | 3、额定功率：≥40W |
|  |  | 4、输入：100V |
|  |  | 5、阻抗：250Ω |
|  |  | 6、灵敏度：≥92dB |
|  |  | 7、频率响应：150Hz-16KHz |
|  |  | 8、喇叭单元：≥4"×4 2.25"×1 |
|  |  | 9、防护等级：≥IPX6防水 |
| 12 | IP机架式360W定压功放 | 1、D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。 |
|  |  | 2、较高数字化电路集成，稳定性和绿色节能进一步显著提升。 |
|  |  | 3、使用高集成度数字芯片替代传统变压器，体积更小可缩减为1U面板，重量更轻。 |
|  |  | 4、智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 |
|  |  | 5、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号，和原有系统无缝对接。 |
|  |  | 6、2路音量调节旋钮，一路线路音源音量旋钮，一路总MIC音源音量旋钮。 |
|  |  | 7、3路音源输入，其中1路AUX标准线路输入接口，1路标准话筒输入接口，1路火警信号输入优先端口。 |
|  |  | 8、1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 |
|  |  | 9、后面板火警信号MIC端口具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 |
|  |  | 10、70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 |
|  |  | 11、工作状态实时指示灯，3个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 |
|  |  | 12、额定功率：360W |
|  |  | ▲13、网络声音延迟：广播延迟≤100ms（投标时需提供超低延时网络音视频处理系统相应软件著作权证书） |
|  |  | 14、音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM |
|  |  | 15、默音功能：后置MIC优先其他通道 |
|  |  | 16、最大耗散功率：540W |
| 13 | IP音频采集器 | ▲1、所投音频采集器可以对输入的6路模拟音频，实时采集到指定的区域或终端。六通道音量独立可调，具备电平指示灯直观显示。 |
|  |  | 2、支持本地或远程控制打开任意音频通道，实现自动混音。 |
|  |  | ▲3、支持平台其他设备监听，远程实时掌握设备的工作情况。（投标时提供功能界面图佐证） |
|  |  | 4、支持通过前端页面对设备主动开启音频采集的区域进行绑定设置。 |
|  |  | 5、支持通过前端页面对设备主动开启音频采集的优先级、音量进行绑定设置。 |
|  |  | ▲6、支持实时采集与默认采集双模式（投标时提供功能界面图佐证） |
|  |  | ▲7、支持通过平台页面，实时/定时对设备的通道进行开启，并可根据实际情况灵活指定播放区域，并可设置通道，优先级，音量等功能。（投标时提供功能界面图佐证） |
|  |  | 8、支持通过服务器页面进行IP地址、服务器地址等参数设置，并支持远程升级设备固件，和原有系统无缝对接。 |
|  |  | 9、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 |
|  |  | 10、网络芯片速率：10/100/1000Mbps |
|  |  | 11、音频编码格式：MP3、PCM |
|  |  | 12、采样率：8K-48KHz |
|  |  | 13、比特率：64Kbps~768Kbps |
|  |  | 14、信噪比：≥90dB |
|  |  | 15、频率响应：20Hz-20KHz |
|  |  | ▲16、所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供“音频采集系统管理软件”的相关技术证明或自主产权证明文件。 |
|  |  | 3、使用高集成度数字芯片替代传统变压器，体积更小可缩减为1U面板，重量更轻。 |
|  |  | 15、默音功能：后置MIC优先其他通道 |
|  |  | 16、最大耗散功率：240W |
| 辅材部分 |  |  |
| 14 | 千兆光模块 | 全千兆光模块 |
| 15 | 户外光缆 | 12芯户外光缆 |
| 16 | 交换机 | 接入交换机 8个10/100/1000BASE-T以太网端口2个千兆SFP,交流供电 |
| 17 | 设备机柜 | 9U机柜 铁皮柜身，前面玻璃门，高500CM深600CM宽600CM |
| 18 | 24U机柜 | 24U机柜 铁皮柜身，前面玻璃门，高1200CM深600CM宽600CM |
| 19 | 网线 | 超五类国标无氧铜网线 |
| 20 | 2*2.0音箱线 | OD9.5MM[(252/0.09BC)x2C+粗棉纱+棉纺布]x1F 2x2.0平方 |
| 21 | 2*1.5音箱线 | OD8.5MM[(189/0.09BC)x2C+粗棉纱+棉纺布]x1F 2x1.5平方 |
| 22 | 2*0.75音箱线 | OD7.8MM[(127/0.09BC)x2C+粗棉纱+棉纺布]x1F 2x0.75平方 |
| 23 | 人工/其它辅材 | 所有设备安装，线路铺设，新设备与原设备的链接调试 |