附件1：

报价单

报价单位：

联 系 人：

电    话：

- 报价表

| - 序号 | - 报价产品 | - 服务质量 | - 报价金额 - （元/吨） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 生活饮用水聚合氯化铝药剂 | - 符合国家及行业现行质量验收规范 |  |  |
| - 报价备注： 1. 以上报价为全费用包干单价，包含材料费、加工费、包装费、运输费、税费、落地交货、售后服务等所有相关费用； - 所供产品需符合生活饮用水卫生安全相关标准，满足采购人制水生产使用需求。 |  |  |  |  |

- 报价单位（盖章）：

- 日期：

附件2：

生活饮用水聚合氯化铝药剂技术参数

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 固体 |
| 氧化铝(AL2O3)的质量分数/% | ≥ 29.0 |
| 盐基度/% | 45.0-90.0 |
| 密度(20℃)/(g/cm3) | / |
| 不溶物的质量分数/% | ≤ 0.1 |
| PH值(10g/L水溶液) | 3.5-5.0 |
| 铁(Fe)的质量分数/% | ≤ 0.2 |
| 砷(As)的质量分数/% | ≤0.0001 |
| 铅(Pb)的质量分数/% | ≤0.0005 |
| 镉(Cd)的质量分数/% | ≤0.0001 |
| 汞(Hg)的质量分数/% | ≤0.00001 |
| 铬(Cr)的质量分数/% | ≤0.0005 |
| 参数备注： 1.表中液体产品所列水不溶物、铁、砷、铅、镉、汞、铬的质量分数均按按AL2O3 含量为10.0%计算，AL2O3含量≥10%时，应按实际含量折算成AL2O3为10.0%产品比例，计算出相应的质量分数。 2.本产品还应符合国家相关法律法规及强制性标准要求。 |  |