- 采购需求

- ★一、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 是否强制采购节能产品 | 是否优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调室外主机1 （核心产品） | 1.类型：一拖二 2.变频/定频：变频 3.冷暖类型：冷暖 4.制冷量≥25KW 5.制冷消耗功率≤8.25KW 6.制热量≥27KW 7.制热消耗功率≤8.0KW 8.电源：380V 3N-50HZ 9.运行噪音≤60dB 10.APF值≥4.8 11.产品须具有节能产品认证证书。 12.提供产品宣传彩页或产品说明书或厂家官网产品页截图或检测机构出具的检测报告复印件佐证技术参数。 13.供货时提供货物制造厂商的出厂质量合格证、保修卡、说明书等。 | 16 | 台 | 是 | 是 |
| 2 | 多联式空调天花内机1 | - 1.制冷量≥12.5KW - 2.类型:天花吊顶安装。 3.制冷消耗功率≤0.19KW 4.制热量≥14KW 5.制热消耗功率≤0.19KW 6.运行噪音≤50dB 7.循环风量≥1730m³/h 8.产品须具有节能产品认证证书。 9.提供产品宣传彩页或产品说明书或厂家官网产品页截图或检测机构出具的检测报告复印件佐证技术参数。 - 10.供货时提供货物制造厂商的出厂质量合格证、保修卡、说明书等。 | 32 | 台 | 是 | 是 |
| 3 | 多联式空调室外主机2 | 1.类型：一拖三 2.变频/定频：变频 3.冷暖类型：冷暖 4.制冷量≥33.5KW 5.制冷消耗功率≤11.4KW 6.制热量≥37.5KW 7.制热消耗功率≤11KW 8.电源：380V 3N-50HZ 9.运行噪音≤60dB 10.APF值≥4.5 11.产品需具有节能产品认证证书。 12.提供产品宣传彩页或产品说明书或厂家官网产品页截图或检测机构出具的检测报告复印件佐证技术参数。 - 13.供货时提供货物制造厂商的出厂质量合格证、保修卡、说明书等。 | 3 | 台 | 是 | 是 |
| 4 | 多联式空调天花内机2 | - 1.制冷量≥12.5KW - 2.类型:天花吊顶安装。 3.制冷消耗功率≤0.19KW 4.制热量≥14KW 5.制热消耗功率≤0.19KW 6.运行噪音≤50dB 7.循环风量≥1730m³/h 8.产品须具有节能产品认证证书。 9.提供产品宣传彩页或产品说明书或厂家官网产品页截图或检测机构出具的检测报告复印件佐证技术参数。 10.供货时提供货物制造厂商的出厂质量合格证、保修卡、说明书等。 | 9 | 台 | 是 | 是 |

- ★二、商务要求

1、交货时间：自合同签订之日起15日内完成交货及安装工作

2、交货地点：采购人指定地点

3、付款方式：所有设备安装调试完成且经采购人验收合格，供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及支付资料后30日内一次性支付。

4、验收、交付标准和方法：

4.1所提供的产品安装调试完成后，各项功能指标符合要求能正常使用。

4.2验收交付方法：供应商对所有产品安装调试完成能正常运行和使用后，现场交付。

4.3其他未尽事宜应严格按照相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等规定进行验收。

5、质量保修范围和保修期

5.1整机设备质保期≥6年。

5.2供应商须向采购人提供操作手册，并提供产品的运行、安装、使用环境要求。供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.3供应商应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址。在质保期内，接到故障通知后，维修人员须在1小时内响应，2小时内到达现场，一般故障4小时内解决，重大故障24小时内解决。

5.4质保期内，供应商须对所供空调每年提供至少一次免费清洗服务。

5.5在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。

5.6在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

6、违约责任与解决争议的方法：

违约责任：1、采购人违约责任（1）采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之零点五的违约金；（2）采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向供应商偿付欠款总额万分之零点五/天的违约金； （3）采购人原因导致变更、中止或者终止本次采购合同的，采购人应向供应商偿付合同总价百分之零点五的赔偿金。（4）采购人偿付的违约金不足以弥补供应商损失的，还应按供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商。 2、供应商违约责任 （1）供应商交付的货物质量不符合合同规定的，供应商应向采购人支付合同总价的百分之三的违约金，并在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由供应商偿付违约赔偿金给采购人。 （2）供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的百分之零点五/天的违约金；逾期交货超过10天，采购人有权终止合同，供应商则应按合同总价的百分之三的款额向采购人偿付赔偿金，并全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。（3）供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为供应商没有按时交货而违约，供应商在一个月内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，供应商应另付合同总价的百分之三的赔偿金给采购人。（4）供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之三向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 （5）供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

争议解决办法：1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。 2、合同履行期间、若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地人民法院提起诉讼维护其合法权益。 3、对于因采购人原因导致变更、中止或者终止本次采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

7、包装方式及运输：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

★三、服务要求

（一）退换货条款

符合下列情形之一的，可按本项目约定进行退换货：

1.因产品数量、规格、型号不符合约定而要求退换货的，采购人应当于收到产品的3日内向供应商以电话、传真、电子邮件等方式提出。否则，视为供应商交付的产品符合双方约定。

2.要求退换货的产品在使用期和保质期内出现质量问题，不管有无拆包装都应无条件给采购人进行退换货处理。

3.如因非产品质量原因出现下列情况的产品，供应商将不予进行退换货：

（1）产品的原包装已被拆封或破损的。

（2）因采购人的责任，造成产品外观破损及使用性能破坏的。

（二）质量要求

1.中标供应商须提供全新的、未使用过的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）强制性标准，以及本项目采购文件的质量要求和货物出厂标准。

3.货物出现质量问题，中标供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商负担，采购人有权实地了解和检查中标供应商的货物质量和供货进度。

4.若本次采购项目涉及商品包装和快递包装的，供应商应当按照（财办库〔2020〕123号）和采购文件规定的具体包装要求执行。采购人按照（财办库〔2020〕123号）和采购文件规定的具体包装要求进行验收。

5.货到现场后交付采购人使用前，由于成交供应商运输、装卸、保管不当造成的质量问题，采购人不负责修理，费用由成交供应商负责。

（三）售后服务要求

1.供应商应有完善的技术支持与服务体系，配备专人负责与采购人联系售后服务事宜，有专门固定的售后服务电话。

2.售后服务响应时间：质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后1小时内响应，2小时内到达现场，一般故障4小时内解决，重大故障24小时内解决。

3.交货完成后，供应商应为采购人提供设备使用、保养的相关培训。

（四）项目要求

1.安装完毕后，供应商须用与外墙面相近颜色的胶泥对孔进行填补。室内墙面如有损坏，供应商应采用与原墙面相同的材料进行填补修复。

2.供应商须自行配备2名及以上空调安装人员，其中1名空调安装人员须具有《中华人民共和国特种作业操作证》（作业类别包含高空作业、电工）；另外1名空调安装人员须具有《中华人民共和国特种作业操作证》（作业类别包含高空作业、焊接与热切割作业）。如未提供或提供不齐，不允许进场实施，造成工期延误，由供应商承担采购人由此造成的损失并追究法律责任。（单独提供承诺函，格式自拟。不承诺或不按要求承诺视为无效响应）

（五）报价要求

供应商报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。报价包含所有完成此次项目的货物采购、包装、运输、装卸、安装（含开孔）、调试、检测、零配件（含外机支架、室内支架、外机接水盘、空调管槽等）、线材（含空调铜管、保温及电线等）、辅材（外机排水管等）、人工、安全、技术培训、知识产权、验收合格交付使用之前以及保修期内保修服务与备用物件等所有相关各项的含税包干费用。

（六）其他要求

1、如投标产品及所使用的材料涉及国家强制认证（CCC认证），供应商须响应所使用的材料均符合国家强制认证的相关规定，在供货时一并提供相关材料复印件。

2、响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，

3.设备安装调试交付使用后，乙方须提供完整的设备资料、技术资料、产品交付签收单等。

4.安全要求：供应商在运输、安装过程中引起的一切安全事故由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。