附件1：

净水剂（聚合氯化铝）报价单

报价单位：

联系人：

电话：

- 报价表

| - 序号 | - 报价产品 | - 服务质量 | - 报价金额 - （元/吨） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 生活饮用水聚合氯化铝药剂 | - 符合国家及行业现行质量验收规范 |  |  |
| - 报价备注： 1.以上报价为全费用包干单价，包含材料费、加工费、包装费、运输费、税费（13%的增值税专用发票）、落地交货、售后服务等所有相关费用； - 2.所供产品需符合生活饮用水卫生安全相关标准，满足采购人生产使用需求。 |  |  |  |  |

- 报价单位（盖章）：

- 日期：

附件2：

消毒剂（二氧化氯AB剂）报价单

报价单位：

联系人：

电话：

- 报价表

| - 序号 | - 报价产品 | - 服务质量 | - 报价金额 - （套/元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 消毒剂（二氧化氯AB剂） | - 符合国家及行业现行质量验收规范 |  | - 一套：A剂为1kg/袋；B剂为2L/瓶 |
| - 报价备注： 1.以上报价为全费用包干单价，包含材料费、加工费、包装费、运输费、税费（13%的增值税专用发票）、落地交货、售后服务等所有相关费用； - 2.所供产品需符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》（2005）要求；出厂水消毒剂余量在GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》范围内；满足采购人生产使用需求。 |  |  |  |  |

- 报价单位（盖章）：

- 日期：

附件3：

净水剂（聚合氯化铝）技术参数

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 固体（粉末状） |
| 氧化铝(AL2O3)的质量分数/% | ≥30.0 |
| 盐基度/% | 45.0-90.0 |
| 密度(20℃)/(g/cm3) | / |
| 不溶物的质量分数/% | ≤0.1 |
| PH值(10g/L水溶液) | 3.5-5.0 |
| 铁(Fe)的质量分数/% | ≤0.2 |
| 砷(As)的质量分数/% | ≤0.0001 |
| 铅(Pb)的质量分数/% | ≤0.0005 |
| 镉(Cd)的质量分数/% | ≤0.0001 |
| 汞(Hg)的质量分数/% | ≤0.00001 |
| 铬(Cr)的质量分数/% | ≤0.0005 |
| 参数备注： 1.表中液体产品所列水不溶物、铁、砷、铅、镉、汞、铬的质量分数均按AL2O3含量为10.0%计算，AL2O3含量≥10%时，应按实际含量折算成AL2O3为10.0%产品比例，计算出相应的质量分数。 2.本产品还应符合国家相关法律法规及强制性标准要求。 |  |

附件4：

消毒剂（二氧化氯AB剂）技术参数

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格​ | A剂为晶体粉剂1kg/袋；B剂为液体配套活化剂2L/瓶。A、B剂合为1套。产品以亚氯酸钠、盐酸为主要原料，经化学反应而成。 |
| 2 | 执行标准​ | 产品经检验符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》（2005）要求，主要用于生活饮用水消毒处理。 |
| 3 | 有效成分二氧化氯含量​ | 有效成分二氧化氯含量（mg/L）≥20000mg/L；（投标产品具有按照GB26366-2021《二氧化氯消毒剂卫生标准》附录A.2(五步碘量法)二氧化氯含量>20000mg/L的检验报告(检验报告中明确说明使用的"五步碘量法”检测方法)检验报告中二氧化氯消毒粉以A剂的质量与A剂和B剂活化后二氧化氯溶液的质量比不低于1:20。药品二氧化氯含量>20000mg/L。 |
| 4 | 砷含量​ | ≤0.5mg/kg（或mg/L） |
| 5 | 重金属（以Pb计）含量 | ≤5mg/kg（或mg/L） |
| 6 | 消毒附属物指标​ | 出厂水消毒剂余量在GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》范围内，消毒附属物指标不得出现超标情况。 |